BOMAT-Wärmetauscher ergänzen BHKW in Kläranlage Tübingen

Maisach, Mai 2026 – Wenn ein bestehendes System ausgebaut wird, kommt es auf kluge Details an. Genau dies passierte in der Kläranlage Tübingen. Um die Klärgasverstromung noch effizienter zu gestalten, wurden ein drittes BHKW sowie eine Wärmepumpe installiert. Einen wichtigen Baustein dieser Ergänzung bilden Wärmetauscher von BOMAT, einer Tochtergesellschaft der Raab-Gruppe. Durch die Vergrößerung der Anlage werden inzwischen das Tübinger Quartier Alte Weberei sowie das benachbarte Queck-Areal sicher mit Wärme versorgt.

Das 2015 fertiggestellte Quartier Alte Weberei im Tübinger Stadtteil Lustnau erhält seitdem seine Wärme aus der Kläranlage, die auf der anderen Neckarseite nahe gelegen ist. Zur Effizienzsteigerung und Anbindung des Queck-Areals hat man die Anlage Ende 2025 mit einem Jenbacher-Motor des Typs JMS 312F ausgebaut. Er erbringt 470 kW elektrische und 550 kW thermische Leistung. Dieses BHKW ist mit zwei Brennwert-Abgas-Wärmetauschern von BOMAT ausgestattet, die im Abgas parallel eingebunden sind. Um die Energieausbeute signifikant zu erhöhen, wird der modulare Profitherm eingesetzt.

Ungewöhnlicher Systemaufbau

Die beiden Geräte sind abgasseitig zusammengeschlossen. Üblicherweise liefern sie die dem Abgas entzogene Wärme auf einen einzigen Heizkreis. In der Kläranlage in Tübingen sind die Module jedoch unterschiedlich hydraulisch angebunden: Die oberen zwei Einschübe jedes Geräts sind verknüpft und schicken die Wärme in den Rücklauf. Es handelt sich um die klassische Rücklauftemperaturanhebung. Der untere Einschub beider Wärmetauscher speist den Quellenkreis der ebenfalls neu hinzugekommenen Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Statt Grundwasser mit einer Temperatur von 10-12 °C kann sie jetzt ca. 25 °C warmes Wasser nutzen, was bei Wassertemperaturen von 55/65 °C auf der Senkenseite zu einem COP von 4 führt. Genau diese Flexibilität in der Anwendung zeichnet die BOMAT-Wärmetauscher aus.

Ausgefeilte Konstruktion

Jeder Profitherm-Wärmetauscher weist jeweils drei Einschübe auf, die mit 64 Kunststoffrohren ausgestattet sind. Diese Rohre, die aus Spezialkunststoffen mit Grafitanteil bestehen, zeichnen sich durch sehr gute Wärmeleitfähigkeit und extrem lange Lebensdauer aus. Bei der Wahl der Wärmetauscher war wichtig, Material einzusetzen, das gegen schweflige Säure resistent ist. Dies kann bei Klärgas im Abgas enthalten sein.

Die Brennwerttechnik erbringt einen zusätzlichen Vorteil: Sie kühlt das Abgas bis zur Kondensation ab. Auf diese Weise lässt sich die im Abgas enthaltene Energie nahezu komplett gewinnen. Aufgrund der BOMAT-Brennwert-Abgaswärmetauscher erhöht sich die thermische Leistung der Gesamtanlage um rund 100 kW. Bei einer BHKW-Laufzeit von ca. 7.000 Stunden im Jahr liefern die Geräte ein zusätzliches Plus von 700.000 kWh an Wärme. Außerdem ist damit eine CO2-Einsparung verbunden.

Details zur Funktion des Wärmetauschers Profitherm erklärt dieses Video.

Weitere Informationen zum Unternehmen Raab/BOMAT sind unter www.bomat.de zu finden.

In der Seitenansicht der Profitherm-Wärmetauscher wird die abgasseitige Anbindung deutlich.

Die oberen Einschübe der beiden Profitherm-Wärmetauscher sind verbunden und speisen mit ihrer Ausbeute den Rücklauf. Die unteren Module liefern warmes Wasser für die Quellenseite der Wasser-Wasser-Wärmepumpe.

Bildquelle: IBS Ingenieurgesellschaft mbH, Bietigheim-Bissingen

Über die Raab-Gruppe

Die Raab-Gruppe mit den Marken Raab, Kutzner + Weber und NET ist einer der führenden Anbieter für Abgastechnik für Wärmeerzeuger – von der Zuluft über die Feuerstätte, Verbindungsleitung bis zur Schornsteinmündung. Die Philosophie des Unternehmens ist der „intelligente Schornstein“, ein System von intelligent aufeinander abgestimmten Komponenten, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren und Energieeinsparungen zu realisieren. Das Produktportfolio umfasst Edelstahlabgasanlagen, Schornsteinkomponenten – wie (Feinstaub-)Partikelabscheider, Zugbegrenzer, Abgasklappen, Schalldämpfer, Rauchsauger – und Anlagen zur Wärmerückgewinnung, sowohl für Privatgebäude als auch für Gewerbe- und Industrieobjekte. Perfekt aufeinander abgestimmt sorgen diese Komponenten für Sicherheit, Geräteeffizienz und Emissionsreduzierung. Alle Teile werden dabei in Deutschland gefertigt. Die Abteilung Raab-Anlagentechnik übernimmt die Planung und Realisierung von Großanlagen, von der Konzepterstellung bis zur schlüsselfertigen Montage. Instandsetzung, Spezialleistungen oder Full Service – der Kunde hat die Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter: www.raab-gruppe.de.

Pressekontakt

Anna Behrendt-Faupel		Joseph Raab GmbH & Co. KG		Kutzner + Weber GmbH

Raab-Gruppe			Gladbacher Feld 5			Frauenstr. 32

Tel.: +49 (0) 8141 957-103	56566 Neuwied				82216 Maisach

anna.behrendt@raab-gruppe.de 	info@raab-gruppe.de			info@raab-gruppe.de

www.raab-gruppe.de		www.raab-gruppe.de			www.raab-gruppe.de

Agenturkontakt

Marion Paul

Waldecker PR GmbH

Tel.: +49 (0) 6772 969 87 39

paul@waldecker-pr.de

waldecker-pr.de

Referenznummer: RA26005 Info Einsatzbeispiel Bomat WT